纺织品采购项目需求

- 服务期：三年

二、需求清单

| 序号 | 采购清单 | 款式 | 单位 | 最高限价（元） | 现用规格 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （cm） |  |
| 1 | 男医生服 | 长装常规长袖 | 件 |  | 各种码数 | 1.面料：83.8%涤、16.2%粘纤，经向方向隔1cm一条导电纱； 2.纱支：212.4D*29.8S/2； 3.密度：131.6*71.6,面料亚光定型； 4.克重：254 克； 5.工艺：西服工艺做法，前幅烫衬，领子定型风压，下摆整圈烫衬，每条缝包条定型，凤眼扣。 6.其他要求：甲醛含量：B 类≤75mg/kg；PH 值：B 类 4.0－8.5；可分解致癌芳香胺含量：禁用；起毛球等级： ≥4 级；耐皂洗色牢度：≥4 级；耐摩擦色牢度：≥4 级；耐汗渍色牢度：≥4 级；耐水色牢度：≥4 级 7.采用热印 LOGO； 8.工衣热印人员工号、姓名、科室等信息 9. |
| 2 | 女医生服 | 长装常规长袖 | 件 |  | 各种码数 |  |
| 3 | 男医技服 | 长装常规长袖 | 件 |  | 各种码数 |  |
| 4 | 女医技服 | 长装常规长袖 | 件 |  | 各种码数 |  |
| 5 | 护士裙 | 长装常规长袖 | 件 |  | 各种码数 |  |
| 6 | 护士裤（女） | 长装 | 条 |  | 各种码数 |  |
| 7 | 男护士衣 | 短装常规长袖 | 件 |  | 各种码数 |  |
| 8 | 护士裤（男） | 长装 | 条 |  | 各种码数 |  |
| 9 | 男医生服 | 长装常规短袖 | 件 |  | 各种码数 |  |
| 10 | 女医生服 | 长装常规短袖 | 件 |  | 各种码数 |  |
| 11 | 男医技服 | 长装常规短袖 | 件 |  | 各种码数 |  |
| 12 | 女医技服 | 长装常规短袖 | 件 |  | 各种码数 |  |
| 13 | 护士裙 | 长装常规短袖 | 件 |  | 各种码数 |  |
| 14 | 男护士衣 | 长装常规短袖 | 件 |  | 各种码数 |  |
| 15 | 护士裙 （孕妇装） | 长装常规长袖 | 件 |  | 各种码数 |  |
| 16 | 护士裙 （孕妇装） | 长装常规短袖 | 件 |  | 各种码数 |  |
| 17 | 护士帽 | / | 顶 |  |  | 与工衣用料一致 |
| 18 | 病床床罩 | 圣罗兰R-13 小斜纹浅绿健康花 | 张 |  | 200*90*15 | 1.成分：涤65%，棉35%； 2.花式：圣罗兰R-13 小斜纹浅绿健康花； 3.纱支密度：T/C32*32/130*70 4.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 19 | 病床被套 |  | 张 |  | 210*160 |  |
| 20 | 枕套 |  | 个 |  | 74*48 |  |
| 21 | 值班室床单 | 圣罗兰R-6咖啡格 | 张 |  | 200*130 | 1.成分：涤65%，棉35%； 2.花式：圣罗兰R-6咖啡格 ； 3.纱支密度：T/C32*32/130*70 4.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 22 | 值班室被套 |  | 张 |  | 210*160 |  |
| 23 | 值班室枕套 |  | 张 |  | 74*48 |  |
| 24 | 儿科大床单 | 圣罗兰R-8 小斜纹兰花猫 | 张 |  | 76*180*12 | 1.成分：涤65%，棉35%； 2.花式：圣罗兰R-6咖啡格 ； 3.纱支密度：T/C32*32/130*70 4.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 25 | 儿科床单 |  | 张 |  | 83*146 |  |
| 26 | 儿科被套 |  | 张 |  | 150*200 |  |
| 27 | 儿科枕套 |  | 个 |  | 35*60 |  |
| 28 | 新生儿小床单 |  | 张 |  | 38*70 |  |
| 29 | 新生儿包被 |  | 张 |  |  |  |
| 30 | 辐射床单 |  | 张 |  |  |  |
| 31 | 诊疗床床罩 | 自定义 | 张 |  | 200*90 | 1.成分：涤65%，棉35%； 2.纱支密度：T/C32*32/130*70 3.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 32 | 平车床罩 | 自定义 | 张 |  | 180*50 |  |
| 33 | 普通病人服（上衣） | 长袖、翻领（圣罗兰635深兰格） | 件 |  | M-XXL | 1.成分：涤65%，棉35%； 2.纱支密度：T/C32*32/130*70 3.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 34 | 普通病人服（裤子） | 九分、橡筋加松紧绑绳（圣罗兰635深兰格） | 条 |  | M-XXL |  |
| 35 | 普通病人服（开边裤） |  | 条 |  | M-XXL |  |
| 36 | 普通病人服（左开边上衣） | 长袖、翻领（圣罗兰635深兰格） | 件 |  | M-XXL |  |
| 37 | 普通病人服（右开边上衣） |  | 件 |  | M-XXL |  |
| 38 | 普儿服 | 衣：长袖、翻领；裤：九分橡筋加松紧绑绳 | 套 |  | S-L | 1.成分：涤65%，棉35%； 2.纱支密度：T/C65/35 23X22.8 3.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 39 | 新生儿服 | 自定义 | 套 |  |  |  |
| 40 | 新生儿棉被心 | 绑带、夹棉可水洗 | 件 |  | 65*55 |  |
| 41 | 新生儿棉被套 | 自定义 | 件 |  | 90*90 | 1.成分：涤65%，棉35%； 2.纱支密度：T/C65/35 23X22.8 3.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 42 | 裙式衣(背心裙） | 无领 | 件 |  | XXL | 1.成分：涤65%，棉35%； 2.纱支密度：T/C32*32/130*70 3.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 43 | 产科病人服 | 长袖、翻领 | 件 |  | M/L/XL | 1.成分：涤65%，棉35%； 2.纱支密度：T/C65/35 25X22.6 3.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 44 | 产科病人裤子 | 九分、橡筋加松紧绑绳 | 件 |  | M/L/XL |  |
| 45 | 婴儿蚊帐 |  | 个 |  |  | 化纤帐 |
| 46 | 绿色盆套 |  | 个 |  | 四层、缩水后：78*60 | 全棉平纹布 C20*20/105*50 |
| 47 | 绿色包布 |  | 张 |  | 双层、缩水后：64*64 | 全棉平纹布 C20*20/105*50 |
| 48 | 手术衣 | 全包 | 件 |  | 各种码数 | 1.成分：涤65%、棉35%； 2.纱支密度：JT/C21X21 110X58 3.圣雪兰53号墨绿 4.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 49 | 开孔裤（内镜） |  | 条 |  | 各种码数 | 1.成分：35%棉、65%涤； 2.纱支密度：JT/C23*23/104*61； 3.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 50 | 白色双层包布 |  | 条 |  | 双层、缩水后：59*59CM | 全棉平纹布 C20*20/105*50 |
| 51 | 白色双层包布 |  | 条 |  | 双层、缩水后：75*75CM | 全棉平纹布 C20*20/105*50 |
| 52 | 白色单层治疗巾 |  | 条 |  | 单层、缩水后：61*43CM | 全棉平纹布 C20*20/105*50 |
| 53 | 约束带 | 自定义 | 条 |  |  |  |
| 54 | 约束手套 | 自定义 | 对 |  |  |  |
| 55 | 约束衣 | 自定义 | 件 |  |  |  |
| 56 | 参观衣 （长袖） | 自定义 | 件 |  | 各种码数 | 1.成分：涤65%、棉35%； 2.纱支密度：JT/C21X21 110X58 3.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 57 | 参观衣 （短袖） | 自定义 | 件 |  | 各种码数 |  |
| 58 | 洗手衣（衣） | 圣雪兰53号墨绿/XM-9孔雀兰/XM-1靠兰/XM-8牵牛紫 | 件 |  | 各种码数 | 1.成分：涤65%、棉35%； 2.纱支密度：JT/C21X21 110X58/T/C32X32 130X70 3.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 59 | 洗手衣（裤） |  | 件 |  | 各种码数 |  |
| 60 | 手术用 U 型小被芯 |  | 张 |  | 100*75CM，U凹槽长 27*15CM | 1.成分：涤 65%，棉 35%斜纹 2.纱支密度：T/C32*32/130*70 3.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 61 | 手术用 U 型小被套 |  | 张 |  |  |  |
| 62 | 手术床床单 |  | 张 |  |  | 1.成份：65%涤 35%棉。 2.纱支密度：JT/C45/2*21/138*71 3.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 63 | 裤头绳 |  | 米 |  |  |  |
| 64 | 诊床罩大 |  | 张 |  | 208*125*15 | 1.成分：涤65%，棉35%； 2.纱支密度：T/C32*32/130*70 3.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 65 | 诊床罩孔 |  | 张 |  | 190*80*15 |  |
| 66 | 诊床罩小 |  | 张 |  | 190*80*15 |  |
| 67 | 孔巾 |  | 张 |  | 50*50cm | 全棉平纹布 C20*20/105*50 |
| 68 | 平车床罩 |  | 个 |  | 180*50 | 1.成分：涤65%，棉35%； 2.纱支密度：T/C32*32/130*70 3.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 69 | 电动妇检床罩 |  | 个 |  | 140*65 |  |
| 70 | 妇检床罩 |  | 个 |  | 130*60、60*65 |  |
| 71 | 产科婴儿床单 | 自定义 | 张 |  | 38*70 | 1.成分：涤65%，棉35%； 2.纱支密度：T/C32*32/130*70 3.耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 72 | 绿色双层中孔巾 |  | 条 |  | 双层、缩水后：115*95CM | 全棉平纹布 C20*20/105*50 |
| 73 | 白色双层中包布 |  | 条 |  | 双层、缩水后：120*120CM |  |
| 74 | 绿色双层大包布 |  | 条 |  | 双层、缩水后：160*180CM |  |
| 75 | 绿色双层中包布 |  | 条 |  | 双层、缩水后：140*140CM |  |
| 76 | 绿色双层中包布 |  | 条 |  | 双层、缩水后：120*120CM |  |
| 77 | 绿色单层治疗巾 |  | 条 |  | 单层、缩水后：75*65CM |  |
| 78 | 绿色大孔巾 |  | 条 |  | 缩水后：360*230CM |  |
| 79 | 绿色双层小包布 |  | 条 |  | 双层、缩水后：80*80CM |  |
| 80 | 绿色双层小包布 |  | 条 |  | 双层、缩水后：50*50CM |  |
| 81 | 绿色单层大单 |  | 条 |  | 单层、缩水后：360*160CM |  |
| 82 | 双层台布 |  | 块 |  | 双层、缩水后：150*110CM |  |
| 83 | 脚套 |  | 块 |  | 四层、缩水后：80*35 |  |
| 84 | 手套 |  | 块 |  | 四层、缩水后：70*25 |  |
| 85 | 包头巾 |  | 块 |  | 单层、缩水后：90*90CM |  |
| 86 | 防水床垫套 |  | 个 |  | 200*90*15 | 1.面料:100%尼龙（SY01） 2.密度：210T，具有防水防绒的效果 |
| 87 | 防水床垫套 |  | 个 |  | 76*180*12 |  |
| 88 | 防水枕套 |  | 个 |  | 74*48 | 1.面料:100%尼龙（SY01） 2.密度：210T，防水布，款式信封式。 |
| 89 | 防水枕套 |  | 个 |  | 35*60 | 面料:100%尼龙（SY01） 密度：210T，防水布，款式信、封式。 |
| 90 | 被芯 | 150*210CM | 张 |  | 6斤 | 面料：全棉133*100仿羽布，内充防羽绒羽丝棉,,符合OEKO-TEXSTANDARD-100生态环保纺织用品标准 |
| 91 |  | 150*210CM | 张 |  | 5斤 | 面料：全棉133*100仿羽布，内充防羽绒羽丝棉,,符合OEKO-TEXSTANDARD-100生态环保纺织用品标准 |
| 92 |  | 150*210CM | 张 |  | 4斤 | 面料：全棉133*100仿羽布，内充防羽绒羽丝棉,,符合OEKO-TEXSTANDARD-100生态环保纺织用品标准 |
| 93 | 枕芯 | 按实际 | 个 |  | 成人 | 一级品/40s全棉防羽面料,233T;内填:100%进口仿羽绒棉，双针加密车边 |
| 94 | 呼吸机防尘罩 |  | 个 |  |  |  |
| 95 | 隔离衣 |  | 件 |  |  | 成分：35%棉 65%涤， 纱支密度：JT/23*23/104*61， 缩水率<5% |
| 96 | 中单 |  | 件 |  |  | 成分：涤 65%，棉 35%斜纹布， 纱支密度：T/C32*32/130*70 耐氯漂，耐高温消毒，医用环保，缩水率<5% |
| 97 | 防水污物袋 | 60*75*110cm | 个 |  | 1.防水 2.宽袋口 3.袋口带抽绳（南方医科大学第七附属医院 工衣、洗手衣、值班被服） |  |
| 98 | 防水污物袋 | 60*75*110cm | 个 |  | 1.防水 2.宽袋口 3.袋口带抽绳（南方医科大学第七附属医院 脏污被服） |  |
| 99 | 防水污物袋 | 60*75*110cm | 个 |  | 1.防水 2.宽袋口 3.袋口带抽绳（南方医科大学第七附属医院 感染性被服） |  |

- 三、质量要求

- 1.成衣质量要求

- 1.1成衣质量要求包括：中文标识、外观质量、内在质量。

1.1.1中文标识项目包括：产品名称、执行标准、产品等级、产品质量检验合格证、纤维成分和含量。号型规格、洗涤方法、厂名、厂址、联系电话。其中号型规格、纤维成分和含量、洗涤方法等三项须使用耐久性标签，并缝合在服装上。

1.1.2机织类产品的号型按：GB/T1 335.1-1 335.2 规定执行，针织类产品号型按：GB/T1-3 35.1、GB/T1 3 35.2 或 GB/T64 1 1 规定执行。PH 值试验按 GB/T 7573 执行，纤维含量试验按 GB/T 2910、FZ/T01057、FZ/T01095 等标准规定执行，色牢度评级按 GB250、GB251 评定。

1.2成衣外观质量、内在质量技术要求：

1.2.1 门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致，里襟不能长于门襟。有拉链唇的应平服、均匀不起皱、不豁开。拉链不起浪。纽扣顺直均匀、间距相等。

1.2.2 线路均匀顺直、止口不反吐、左右宽窄一致；

1.2.3 开叉顺直，无搅豁。口袋方正、平服，袋口不能有豁口。袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小一致。里袋高低、大小一致、方正平服；

1.2.4 领缺嘴大小一致，驳头平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；

1.2.5 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称；

1.2.6 袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖袢高低、宽窄一致；

1.2.7 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称、松紧适宜；

1.2.8 底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车缝；

1.2.9各部位里料大小、长短应与面料相适宜，不吊里、不吐里；

1.2.10车在衣服外面两侧的织带、花边，两边的花纹要对称；

1.2.11加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；

1.2.12面料有绒（毛）的，要分清方向，绒（毛）的倒向应整件同向；

1.2.13若从袖里封口的款式，封口长度不能超过 10 公分，封口一致，牢固整齐；

1.2.14要求对条对格的面料，条纹要准确；

1.2.15车线平整、不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝，底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；

1.2.16画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；

1.2.17面、里布不能有色差、脏污、抽纱，不可恢复性针眼等现象；

1.2.18电脑绣花、商标、口袋、袋盖、袖袢、打褶、鸡眼、贴魔术贴等，定位要准确、定位孔不能外露；

1.2.19电脑绣花要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶；

1.2.20所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；

1.2.21拉链不得起波浪，上下拉动顺畅无阻；

1.2.22若里布颜色浅、会透色的，里面的缝份止口要修剪整齐线头要清理干净，必要时要加衬纸以防透色；

1.2.23里布为针织布料时，要预放 2 公分的缩水率；

1.2.24两头出绳的绳帽、腰绳、下摆绳再充分拉开后，两端外露部分应为 10 公分，若两头车往的帽绳、腰绳、下摆绳则在平放状态下平服即可，不需要外露太多；

1.2.25鸡眼、撞钉等位置准确、不可变形，要钉紧、不可松动，一旦发现要反复查看；

1.2.26四合扣位准确、弹性良好、不变形、不能转动；

1.2.27所有布袢、扣袢之类受力较大的袢子要回针加固；

1.2.28所有的尼龙织带、织绳剪切要用热切或烧口，不允许有散开、拉脱现象；

1.2.29上衣口袋布、腋下、防风袖口、防风脚口要固定；

1.2.30裙裤类：腰头尺寸严格控制在±0.5 公分之内；

1.2.31裙裤类：后浪暗线要用粗线缝合，浪底要回针加固；

1.2.32按针织类：FZ/T73021-2004，梭织类 FZ/T81003-2003 标准要求组织生产。

- 2.所有涉及用布缩水率<5%。

- 3.织物不得使用有毒有害、致过敏的染料及化学助剂，并能经多次洗涤而不褪色、不起毛起球、抗皱免烫、无脱缝、不变形、无极光、无黑心棉。

- 四、服务要求：

- 1.中标人根据采购人确定后的数量按实际进行供货、结算，投标人须考虑中标后采购人的实际需求量与招标文件提供的数量有差异的风险。

- 2.投标人提供货物应为全新合格的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

- 3.清单中部分物品需按照医院要求热印制科室人员相关信息，热印标签由中标人免费提供并可耐医疗织物的高温烫洗消毒，同时免费提供热印标签机。

- 4.织物款式和花色根据采购人需求进行调整定制，中标人应先提供相关样品供采购人选择，经采购人相关部门（科室）确认后按实际采购量加工生产。

- 5.中标人提供上门量身订造服务，服饰设计服务，相关费用由中标人承担。

- 6.中标人提供旧织物安全处置服务，相关费用由中标人承担。

- 7.采购人有权对中标人所提供的所有货物进行个别抽检，由有资质的第三方权威检测机构出具（所有检验费用均由中标人自行承担）。检测报告检验项目包括以下内容：

- A.甲醛含量（按GB 18401-2010标准，直接接触皮肤的符合 B 类要求，非直接接触皮肤的符合 C 类要求，婴儿用品类直接接触皮肤的应符合 A 类）；

- B.PH 值（按GB 18401-2010标准，直接接触皮肤的符合 B 类要求，非直接接触皮肤的符合 C 类要求，婴儿用品类直接接触皮肤的应符合 A 类）；

- C．染色牢度（符合相应服装产品标准一等品要求）；

- D．可分解致癌芳香胺染料（符合GB 18401-2010标准要求）；

- E．纤维成分含量（符合GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》标准要求）。

- 8.货物如不符合国家有关质量标准、中标人投标文件要求的，采购人有权要求中标人无条件免费退换货物，由此产生的一切费用均由中标人承担，并赔偿因此造成的采购人经济损失。

- 五、供货要求：

- 1.中标人收到织物的数量、款式、规格等需求后，应按照采购人提出的要求进行制作，在10天内交付给采购人。 交货货物应做工精细，合格率达到 100%，对不合规格的物品，需在5个工作日内按采购人要求免费更换，所产生的所有费用由中标人承担。中标人须确保所提供的产品合格率达到100%，并对造成的损失承担赔偿责任。

- 2.对于一些紧急的订单，针对医生服、护士服、病号服及病房床上用品等常用物资，中标人可以自行适当备货，以达到在短时间内响应的目标。仓库备货所带来的费用、风险由中标人自行承担。（须提供承诺函，格式自拟）

- 3.包装和发运：

- 3.1中标人对所供货物应分件包装，用透明薄膜袋包装。

- 3.2为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏的，由中标人承担一切责任。

- 4.投标人在填报投标报价时，应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经投标，即认为该投标人已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权，供货服务资格有效期限内单价不得调整。采购人有权根据实际情况自行选择色样和款式，中标人在核算价格时，价格不受款式的复杂程度和颜色的影响。

- 5.本采购包所列单价最高限价，投标人应当提供同价格质量的商品进行报价，采购人不接受质量低劣的产品。

- 六、售后服务要求

- 1.售后服务期：中标人所供货物的售后服务期为验收合格之日起一年。售后服务期内中标人须提供“包修、包退、包换”的质量“三包”服务，售后服务期内因货物质量问题而引发的费用全部由中标人承担。

- 2.售后服务期内，中标人应提供24小时响应服务，响应时间为半小时，跟进人员到达现场时间为2小时，解决问题的时限为到达现场后8小时。若在8小时后仍未能有效解决，中标人须免费提供同等或优于原技术参数要求的产品供采购人使用。如因此造成采购人损失的，由供应商承担赔偿责任。

- 3.中标人在服务期内应免费提供有效的常用配件（如拉链、纽扣、热压标签等）以及热压标签机到采购人洗衣房使用。

- 4.中标人在质保期内提供有效的常用配件应包含在投标报价内。

- 5.在服务期内，如个别产品遇到停产情况的，中标人需提前15天书面告知采购人并经采购人同意后，提供同等或优于原技术参数要求的产品供采购人使用，不得断供。

- 6.中标人制订安全、有效的特殊情况（如交通受阻、停电、停水、停气、机器设备故障等）应急预案，以确保采购人工作服、病人服及床上用品等的供给。

- 7.中标人应提供生产管理制度、流程、如何预防工作服、病人服及床上用品等常见的不良情况发生。